Техническа спецификация на предвиденото за закупуване оборудване от ЕКСТРАПАК ООД

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и/или функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машина за производство на хартиени чанти с дръжки от усукан канап, работеща с листи | 1 бр. | Машина за производство на хартиени чанти с дръжки от усукан канап, работеща с листи Широчина на хартията 220-450mm Широчина на дъното на чантата 70-170mm Дължина тялото на чантата 320-560mm Ширина на входния лист 610-1260mm Дължина на входния лист 380-620mm Скорост на машината 60 бр/мин |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Система за горно сгъване с дълбочина на сгъване 40-60mm Система за автоматично биговане и перфориране Система за лепене на дръжки - хартиен канап Φ4-8mm Автоматична система за залепване на ръбове |
| 2. | Цифрова печатна машина за кашони и текстилни чанти | 1 бр. | Цветове на печат CMYK+W Скорост на печат: 600dpi*1200dpi :15m/min 600dpi*600dpi : 35m/min 600dpi*300dpi :50m/min Ширина на печат 460mm Максимална широчина на материала 1200mm Дебелина на печат 1-80mm |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Работа с UV мастила Вакуумен контейнер |
| 3. | Машина за форматиране на тънка хартия на листи | 1 бр. | Диапазон на дебелината на хартията 9 – 200 GSM Максимална ширина на ролката 1150мм Максимален диаметър на ролката 1400 мм Диапазон на дължината на рязане на хартията 250-1000 мм Точност на рязане на хартията +/-0,2мм Макс. Скорост на рязане 60/120 cut/min (при различна плътност) |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Уеб гайд ( автоматично водене ) Надлъжно цепене Странично обрязване Фотоклетка за рязане по репер |
| 4 | Двойна машина за форматиране на дебела хартия | 1 бр. | Диапазон на дебелината на хартията 60-500 GSM Максимална ширина на ролката 1400 мм Максимален диаметър на ролката 1800 мм Диапазон на дължината на рязане на хартията 450-1650 мм Точност на рязане на хартията +/-0,3мм Макс. Скорост на рязане на метър 30 м/мин Макс. Скорост 350 cut/min Макс. Височина на подреждане като палети 1500 мм |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Декърлинг система ( изправяне на листи) Уеб гайд Работа със шпули 3”,6”,12” |
| 5 | Машина за ролно щанцоване на хартия | 1 бр. | Широчина на конвейра за хартия 1300mm-400mm Максимален диаметър на ролката 1500mm/1600mm(shaftless) Прецизност на рязане ± 0.10mm Производствен капацитет 120-200 times/min Максимален размер на рязане 1300 x750mm Подходящ материал: 100-600g/m2 Бял картон, Хартия с полиетиленово покритие, крафт хартия и др. Максимално налягане 350T |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Работа със шпули 3”,6”,12” Адаптиращ пневматичен съединител с електрическо управление за защита на машината при стартиране и аварийно спиране |
| 6 | Машина за слепване каширане на хартия и велпапе | 1 бр. | Макс. формат на листа: 1450 х 1450 мм; Мин. формат на хартията: 380 х 350 мм; Горен лист: 125-500 гр/м2; Долен лист: до 8 мм; Субстрат за горен лист: картони 150-500 гр/м2; крафтова хартия 145-500 гр/м2; гланцова и арт хартия над 120 гр/м2; Субстрат за долен лист: картон над 300 гр/м2, велпапе A, B, C, D, E, F, G; четирислойно велпапе AB/BB/BC/EE; сив картон – 600-1800 гр/м2; Скорост: 0-150 м/мин; Точност: ±1 мм; |
|  |  |  | Допълнителни задължителни технически характеристики |
|  |  |  | Габарити до 16 м х 2,5 м х 2,4 м |
| 7 | Машина за рециклиране на разтворител (рециклиращ разтворител) | 1 бр. | ТАНК Изработен от неръждаема стомана. Оборудван със стъргалка за самопочистване на съда. КАПАЦИТЕТ НА РЕЗЕРВОАРА 200 литра разтворител ПРОДУКТИВНОСТ До 60 л/ч (в зависимост от разтворителя и замърсителя) РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА 50-190°C ИНТЕГРИРАН ВАКУУМ ГЕНЕРАТОР С ТЕЧЕН ПРЪСТЕН НИВО НА ШУМНОСТ ≤ 70 dB |
|  |  |  | Допълнителни задължителни технически характеристики |
|  |  |  | Максимална височина на машината 3700 mm |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Непрекъснат режим на работа Везна за контрол на количеството отпадък Контролен панел за управление на дестилационни процеси |
| 8 | Автоматична машина за щанцоване и биговане на кутии | 1 бр. | Максимален размер хартия 810х610 мм Минимален размер хартия 320 х 240 мм Максимална работна скорост 8500 s/h Прецизност на рязане +/- 0,1 мм Дебелина на листа Вълнообразен картон ≤4mm Картон: 80-600gsm； Твърд картон до 2000gsm, Пластмасов картон: 0,1-1,5 mm Максимално налягане 250 т. |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Височина стапел подаване 1400 мм Височина стапел приемане 1200 мм |
| 9 | Машина за текстилни чанти | 1 бр. | Широчина на ролката 1450mm Скорост на производство на чанти 40-100pcs/min Ширина на чантата 100-800mm Височина на чантата 200-680mm Максимална дължина на дъното 350mm или 180mm Дължина на дръжката 380-600mm Широчина на дръжката 25-30mm |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Диаметър на изходната рола 1000 мм Уеб гайд Магнитна спирачка на развиваща секция |
| 10 | Машина за поставяне на лепенки на куриерски кашони | 1 бр. | Скорост 60m/min Макс. размер на хартията 1500*850mm Мин. размер на хартията 120*120mm Дебелина на хартията 5mm Дължина на лепенката 20-680mm Широчина на лепенката 3-50mm |
|  |  |  | Допълнителни задължителни технически характеристики |
|  |  |  | Габарити до 3,8 х 1,5 м |
| 11 | Автоматична машина за сгъване и залепване | 1 бр. | С Функция 6 ъгли С функция за изработка на самозаключващо дъно С устройство за приготвяне на пържени картофи тип кутия СКОРОСТ Максимална скорост на лайнера 400m/min Хартиен материал Картон 210-800gsm, E, F, N гофриран Подходящ за компактен картон от 210 до 800 gr / m2 и велпапе E, F, N вълни. Устройство за лепене в комплект с 4-канален програматор, 4 дозатора за студено лепило |
|  |  |  | Допълнителни технически характеристики |
|  |  |  | Брайлов текст Устройство за предварително шлайфане /зачистване на лепилната зона Моторизирано задно сгъване със сервомотори |